RESIDÊNCIA EM MICROELETRÔNICA — POLO UFCG

Design Verification

Verification Plan

Fase 2 – PARTE II

Projeto Integrador de Design Verification

planejamento da verificação do sistema de topo com AES

Instrutor e Autor: Gabriel Villanova Aluno: Pedro Henrique Brunet de Araújo Fernandes Documento: Verification Plan – Fase 2

CONFIDENCIAL

V1.0.0

Setembro/2026

Sumário

1    Introdução e fluxo de planejamento

2    DUT, interfaces e escopo

3    Features e requisitos verificáveis

4    Arquitetura, layers e fases de bring-up

5    Plano de estímulos

6    Plano de checagem

7    Plano de cobertura

8    Testes e cenários

9    Rastreabilidade e critérios de closure

10    Referências

ESCOPO DESTA REVISÃO O plano mantém o escopo completo da Fase 2. A parte 1 implementa clock, reset e bootstrap. Smoke e clock/reset foram aprovados individualmente no VCS com seed 1, sem warnings, erros ou fatais UVM. SPI, memória, PLL habilitado e AES permanecem planejados.

# Introdução e fluxo de planejamento

ESTRATÉGIA INCREMENTAL O bring-up começa pela referência de 2 GHz, reset e controle ocioso. Cada cenário deve possuir estímulo, observação, checagem automática e evidências de execução. A cobertura funcional será implementada nas etapas posteriores. • Parte 1: verificar clock nominal, reset inicial e reaplicações em idle, sem tráfego SPI ou MEMORY DATA. • Próximas partes: implementar configuração SPI/PLL, memória e comparação funcional AES, mantendo a rastreabilidade.

O Verification Plan define a estratégia do MiniSoC AES completo e registra o avanço incremental. A parte 1 verifica o bootstrap de clock/reset com checker UVM. Assertions e cobertura funcional permanecem planejadas para etapas posteriores.

## Objetivos do VPLAN

• Registrar o escopo funcional a ser verificado e o que está explicitamente fora de escopo.

• Derivar mecanismos de verificação a partir das features do DUT.

• Planejar estímulos, checkers, reference models, assertions e cobertura antes do closure.

• Manter rastreabilidade entre feature → cenário → checker → coverage → teste → evidência.

• Definir quando a verificação poderá ser considerada tecnicamente concluída.

## Fluxo de raciocínio esperado

| Etapa | Pergunta que o aluno deve responder | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Especificação | O que o sistema promete fazer? | Requisitos e interfaces compreendidos. |
| 2. Features | Quais comportamentos precisam de evidência? | Lista de features com IDs únicos. |
| 3. DITL / cenários | Como o sistema é usado do reset ao processamento? | Fluxos realistas e corner cases. |
| 4. Arquitetura | O que preciso gerar, observar e comparar? | VIPs, monitors, scoreboard/refmodel, assertions. |
| 5. Mecanismos | Como cada feature será estimulada e medida? | Stimuli, checkers, coverage e testes. |
| 6. Regressão | Como repetir e ampliar o espaço exercitado? | Regressão automatizada futura; na parte 1, seleção individual de testes e logs. |
| 7. Closure | O que ainda falta e por quê? | Gaps fechados ou waivers justificados. |

# DUT, interfaces e escopo

DUT COMPLETO; CAMPANHA PARCIAL O frontend original permanece intacto. O DUT integra SPI, PLL mock, AES e RAM. Na parte 1, somente CLOCK e RESET são agentes ativos; SPI e memória recebem valores ociosos e o PLL fica desabilitado. Não há refmodel ou comparação criptográfica nesta campanha.

## Visão funcional do DUT

O MiniSoC AES é um sistema digital composto por uma interface SPI, um PLL modelado em RTL, um processador AES-128 e uma memória compartilhada de 1024 palavras de 32 bits. Após o reset global (rst_n), o sistema é configurado via SPI, incluindo a habilitação do PLL e a seleção do divisor de frequência. O clock interno é liberado após a indicação de PLL_LOCKED, permitindo a operação do AES.

Os dados são inicialmente escritos na memória pela interface MEMORY DATA. Após a configuração da chave, IV, contador, modo de operação e quantidade de blocos, a memória é transferida ao AES através de MEM_SEL_AES. O comando START inicia o processamento de 1 a 256 blocos nos modos ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB ou CTR. Os resultados são armazenados na própria memória (in-place), enquanto os sinais BUSY, DONE, ERROR e BLOCKS_DONE permitem acompanhar a operação. Após a conclusão, configurar MEM_SEL_AES=0 para permitir a leitura externa dos resultados.

## Interfaces do DUT

| Interface | Função no sistema | O que deve ser verificado | Observabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | Inicialização e recuperação do sistema. | Aplicação/liberação do reset, estado inicial e reset durante operação. | Monitor de reset, sinais de estado e assertions. |
| CLOCK / PLL | Geração do clock interno e indicação de lock. | Enable, divisores /1, /2, /4 e /8, PLL lock e liberação do clock. | Clock monitor, PLL_LOCKED e assertions. |
| SPI | Configuração e leitura dos registradores do sistema. | Protocolo SPI Mode 0, leitura/escrita, mapa de registradores e comandos AES. | Monitor SPI e checker de configuração. |
| MEMORY DATA IF | Leitura e escrita na memória compartilhada. | Integridade dos dados, endereçamento, leitura/escrita e arbitragem de ownership. | Monitor de memória e scoreboard. |

## Dentro e fora de escopo

| Item | Status | Justificativa / observação |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidade digital top-level | IN | DUT completo; bootstrap verificado na parte 1. |
| AES funcional | IN; posterior | Comparação contra modelo de referência. |
| Comportamento analógico real do PLL | OUT / MOCK | PLL é modelado para fins de verificação digital. |
| Timing físico pós-layout | OUT | Não faz parte do objetivo desta fase. |
| Protocolo SPI | IN; posterior | Verificação das transações, registradores e configurações. |
| Clock e reset | IN | Parte 1: referência e reset em idle. Lock/divisores e recuperação ativa ficam pendentes. |
| MEMORY DATA | IN; posterior | Verificação de leitura/escrita, endereços e integridade dos dados. |
| Arbitragem da memória | IN; posterior | Verificação do acesso exclusivo entre AES e interface externa. |
| AES multi-bloco | IN; posterior | Processamento de 1 a 256 blocos e armazenamento in-place. |
| Status e tratamento de erros | IN; posterior | Verificação de BUSY, DONE, ERROR e configurações inválidas. |
| Acesso simultâneo à memória | OUT | Memória single-port com ownership exclusivo. |
| Análise de potência | OUT | Consumo energético não contemplado nesta fase. |

# Features e requisitos verificáveis

FEATURES E ESTADO ATUAL F01 e F02 estão parcialmente verificadas no bootstrap. F03–F10 permanecem abertas para os respectivos cenários funcionais. O estado desabilitado do PLL não comprova enable, lock ou divisores.

| ID | Feature | Descrição comportamental | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Reset e inicialização | O DUT deve entrar em estado conhecido após reset e recuperar operação conforme especificação. | Alta |
| F02 | Clock e PLL lock | O sistema deve operar somente sob condições válidas de clock/lock e expor status previsto. | Alta |
| F03 | Configuração SPI | O DUT deve aceitar configurações suportadas e refletir seus efeitos funcionais. | Alta |
| F04 | Memory read/write path | O DUT deve transferir dados corretamente pela interface MEMORY DATA nos fluxos suportados. | Alta |
| F05 | AES end-to-end | Dados processados devem corresponder ao modelo de referência AES para os casos especificados. | Alta |
| F06 | Reset em operação | Reset durante atividade deve cancelar/recuperar o fluxo conforme especificado. | Média |
| F07 | Arbitragem da memória | O DUT deve garantir acesso exclusivo à memória conforme a seleção de MEM_SEL_AES. | Alta |
| F08 | AES multi-bloco | O DUT deve processar de 1 a 256 blocos AES, armazenando os resultados nas posições originais da memória. | Alta |
| F09 | Status e tratamento de erros | O DUT deve atualizar corretamente BUSY, DONE, ERROR e BLOCKS_DONE, identificando configurações inválidas. | Alta |
| F10 | Configuração do PLL | O DUT deve suportar habilitação, desabilitação e seleção dos divisores /1, /2, /4 e /8. | Média |

## Day-in-the-Life (DITL) / cenários de uso

Os DITLs abaixo descrevem o fluxo completo planejado. Na parte 1 executa-se somente clock → reset → defaults → observação em idle; os fluxos com configuração, memória e AES permanecem pendentes.

| ID | Fluxo resumido | Features relacionadas |
| --- | --- | --- |
| DITL-01 | Referência/reset → configuração SPI → habilitação do PLL → lock → liberação do reset interno → memória/AES → comparação. | F01–F05 |
| DITL-02 | Operação ativa → reset → reconfiguração → nova transação válida. | F01, F03, F04, F06 |
| DITL-03 | Escrita de múltiplos blocos → configuração AES → transferência de ownership → processamento → leitura dos resultados. | F03, F04, F05, F07, F08 |
| DITL-04 | Configuração AES inválida → START → indicação de ERROR → correção da configuração → nova operação. | F03, F05, F09 |
| DITL-05 | PLL desabilitado → configuração via SPI → habilitação e lock → operação AES → desabilitação e nova habilitação do PLL. | F02, F03, F10 |

# Arquitetura, layers e fases de bring-up

ARQUITETURA E BRING-UP O ambiente atual utiliza top_tb, interfaces CLOCK/RESET, agentes ativos e checker UVM. Os testes iniciam clock_seq e reset_seq diretamente nos sequencers dos agentes. Não há objeto de configuração, virtual sequencer, módulo de assertions ou covergroups nesta versão.

## Verification layers

| Layer | Responsabilidade | Exemplos no projeto |
| --- | --- | --- |
| L0 Baseline | Compilar/elaborar, resetar e conectar DUT. | top_tb, interfaces, config_db e smoke de bootstrap. |
| L1 Stimulus/Monitor | Gerar e observar transações. | CLOCK/RESET implementados; SPI/MEMORY planejados. |
| L2 Checkers | Determinar correto/incorreto. | Checker UVM de bootstrap; SVA e scoreboard/refmodel AES futuros. |
| L3 Coverage | Medir o espaço funcional exercitado. | Covergroups e propriedades de cobertura planejados para etapas futuras. |
| L4 Scenarios | Compor fluxos realistas multi-interface. | O teste base inicia diretamente as sequências de clock e reset. |

## Bring-up phases

| Fase | Capacidade obtida | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Baseline do TB | Compilação e smoke aprovados no VCS/UVM 1.2; seed 1, STAGE1_PASS e zero erros/fatais UVM. |
| P1 | Clock + reset | Clock/reset aprovado em idle; seed 1, três pulsos observados e zero erros/fatais UVM. Medidas por cursores e commit a registrar. |
| P2 | SPI | Configuração básica é aplicada e monitorada. |
| P3 | MEMORY DATA | Transações de leitura/escrita são geradas e reconstruídas por monitor. |
| P4 | AES self-checking | Fluxo end-to-end compara DUT vs. modelo. |
| P5 | Coverage + regression | Coverage e regressão automatizada futuros; os alvos stage1 e regression foram retirados da configuração atual. |
| P6 | Closure | Gaps tratados, regressão limpa, documentação fechada. |

## Arquitetura do testbench

# Plano de estímulos

ESTÍMULOS DA PARTE 1 Clock contínuo de 2 GHz: período 0,5 ns e alto/baixo 0,25 ns. Reset ativo baixo: 8 ciclos no bootstrap e 2/12 ciclos em idle, liberado na descida. Essas durações são escolhas da suíte. Cenários ativos abaixo continuam planejados.

| ID | Interface | Parâmetro / operação | Valores / condições | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-RST-01 | RESET | Reset inicial | rst_n baixo por 8 ciclos; liberação na descida da referência. | Inicialização. |
| ST-RST-02 | RESET | Reset em runtime | Parte 1: 2 e 12 ciclos em idle. Durante SPI/AES: futuro. | Recuperação/cancelamento. |
| ST-CLK-01 | CLOCK | Clock nominal | 2 GHz; período 500 ps; alto/baixo 250 ps; tolerância de 1 ps. | Operação nominal. |
| ST-CLK-02 | CLOCK/PLL | Configuração do PLL | Divisores /1, /2, /4 e /8; PLL enable/disable. | Exercitar frequências e transições de lock. |
| ST-SPI-01 | SPI | Configuração válida | Registros e campos suportados; SPI Mode 0, MSB-first, até 25 MHz. | Programar o DUT. |
| ST-SPI-02 | SPI | Leitura de registradores | Leitura de configuração e status, incluindo PLL_LOCKED e AES_STATUS. | Verificar retorno dos registradores. |
| ST-SPI-03 | SPI | Comandos e configurações inválidas | NUM_BLOCKS fora de 1–256; MODE reservado; START em condições não permitidas. | Exercitar tratamento de erros e comandos. |
| ST-MEM-01 | MEMORY | Read/write | Dados de 32 bits; endereços de 0 a 1023; mem_clk até 200 MHz. | Exercitar caminho de dados. |
| ST-MEM-02 | MEMORY | Boundary conditions | Endereços 0 e 1023; padrões de dados e acessos consecutivos. | Verificar condições de limite. |
| ST-MEM-03 | MEMORY | Ownership | MEM_SEL_AES = 0/1; troca com AES ocioso. | Verificar exclusividade de acesso. |
| ST-AES-01 | AES / SPI | Modos de operação | ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB e CTR; encrypt/decrypt. | Exercitar modos AES suportados. |
| ST-AES-02 | AES / MEMORY | Quantidade de blocos | 1, 2, valores intermediários e 256 blocos. | Verificar processamento multi-bloco. |
| ST-AES-03 | AES / MEMORY | Dados criptográficos | Chaves, IVs, contadores e plaintexts com padrões fixos e aleatórios. | Exercitar diferentes entradas AES. |
| ST-AES-04 | AES / SPI | Status de processamento | START válido, processamento ativo e conclusão. | Exercitar BUSY, DONE e BLOCKS_DONE. |

# Plano de checagem

CHECAGEM AUTOMÁTICA O checker verifica período/duty cycle, atividade, contagem de pulsos, mínimo de duas amostras consecutivas em reset, defaults e bootstrap com PLL desabilitado. Há watchdog e detecção de parada do clock. Larguras exatas de 8/2/12 ciclos devem ser confirmadas nas waves.

| ID | Checker / modelo | Entrada observada | Regra de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-01 | Reset checker UVM; SVA futura | reset, estados e outputs relevantes | Parte 1: ordem, mínimo de 2 amostras em reset, contagem de pulsos, defaults e liberação. Estímulos: 8/2/12 ciclos. |
| CHK-02 | SPI protocol/config checker | Transações SPI + estado observado | Confirma protocolo e efeito da configuração. |
| CHK-03 | AES reference model | input/key/configuração | Calcula expected e compara com resultado do DUT. |
| CHK-04 | Memory data scoreboard | Transações esperadas e observadas | Associa requests/responses e detecta mismatch/perda/duplicação. |
| CHK-05 | PLL/Clock checker | clk, sys_clk, PLL_LOCKED, enable e divisor. | Parte 1: referência e PLL desabilitado. Enable/lock/divisores: futuros. |
| CHK-06 | Memory ownership checker | MEM_SEL_AES, sinais de acesso externo e AES. | Confirma acesso exclusivo do proprietário selecionado. |
| CHK-07 | AES status checker | START, BUSY, DONE, ERROR e BLOCKS_DONE. | Verifica transições de estado, conclusão e indicação de erros. |
| CHK-08 | AES multi-block checker | NUM_BLOCKS, endereços e resultados na memória. | Verifica quantidade de blocos processados e escrita in-place. |

## Assertions planejadas

Não há assertions ou cover properties implementadas na versão simplificada. O checker UVM verifica defaults e estado de bootstrap por transações dos monitores. As propriedades abaixo permanecem planejadas; sua implementação será avaliada nas próximas etapas.

| ID | Propriedade | Quando vale | Falha significa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Após reset, registradores de controle e estados devem assumir valores definidos. | Durante/após reset no controle idle; demais estados: futuro. | Falha de inicialização. |
| A-02 | Somente o proprietário selecionado pode acessar efetivamente a memória. | Durante acessos à memória. | Violação de ownership. |
| A-03 | O clock do AES deve permanecer bloqueado enquanto PLL_LOCKED = 0. | Planejada. Na parte 1, o checker amostra sys_clk na subida da referência + 1 ps; não verifica glitches. | Operação com clock inválido. |
| A-04 | PLL_LOCKED deve permanecer em 0 enquanto o PLL estiver desabilitado. | Planejada como assertion; PLL_ENABLE=0 e LOCKED=0 são checados pelo checker na parte 1. | Comportamento incorreto do PLL. |
| A-05 | O AES não deve iniciar processamento sem PLL lock e ownership válido. | Durante solicitação de START. | Inicialização indevida do AES. |
| A-06 | BUSY e DONE não devem estar ativos simultaneamente. | Durante operação AES. | Inconsistência de status. |
| A-07 | BLOCKS_DONE não deve ultrapassar NUM_BLOCKS durante uma operação válida. | Durante processamento AES. | Contagem incorreta de blocos. |
| A-08 | DONE deve permanecer ativo após conclusão até um novo START válido ou reset. | Após conclusão AES. | Violação do comportamento sticky de DONE. |
| A-09 | Uma configuração AES inválida deve produzir ERROR sem processamento normal. | Após START com configuração inválida. | Falha no tratamento de erros. |

# Plano de cobertura

COBERTURA LOCAL E PLANO COMPLETO A versão simplificada não implementa covergroups, cover properties ou meta local de bins. Os cenários de clock/reset são verificados pelo checker, com evidências de logs e waves após execução. COV-01 a COV-09 permanecem no plano de cobertura futuro.

| Coverage ID | Comportamento medido | Bins / cross planejado | Feature |
| --- | --- | --- | --- |
| COV-01 | Reset por contexto | Plano: initial/idle/active. Parte 1: initial e idle, sem cross ativo. | F01/F06 |
| COV-02 | Configuração SPI | Leitura/escrita × registradores × configurações válidas. | F03 |
| COV-03 | MEMORY DATA | Read/write × endereços limites/intermediários × padrões de dados. | F04 |
| COV-04 | AES vectors | Modos ECB/CBC/PCBC/CFB/OFB/CTR × encrypt/decrypt × classes de dados/chaves. | F05 |
| COV-05 | Clock e PLL | Plano: divisores × enable × lock. Parte 1: referência nominal e estado desabilitado. | F02/F10 |
| COV-06 | Ownership da memória | MEM_SEL_AES = 0/1 × operações de leitura/escrita. | F07 |
| COV-07 | AES multi-bloco | NUM_BLOCKS = 1, 2, intermediário e 256 × modos suportados. | F05/F08 |
| COV-08 | Status e erros AES | BUSY/DONE/ERROR × START válido/inválido × MODE e NUM_BLOCKS. | F09 |
| COV-09 | Recuperação após reset | Parte 1: defaults após reset em idle. Reconfiguração e nova operação: futuro. | F01/F06 |

## Code coverage e análise de holes

As métricas line, condition, branch, toggle, FSM e assertion serão configuradas e analisadas em etapa posterior, conforme suporte do simulador. O Makefile atual não instrumenta code coverage. A análise futura identificará a hierarquia medida e o escopo da campanha.

Os pontos não cobertos serão investigados e classificados como falta de estímulo, código inacessível, comportamento fora de escopo, limitação do modelo ou possível bug.

Quando necessário, novos estímulos serão adicionados para melhorar a cobertura. Exclusões e refinements deverão possuir justificativa técnica e evidências documentadas.

# Testes e cenários

TESTES ATUAIS E CENÁRIOS FUTUROS Selecionar um teste em Makefile.top: make test compila e executa o selecionado; make wave gera sua FSDB; make verdi abre a waveform. Smoke: reset 8 ciclos e mais 32 de observação. Clock/reset: acrescenta resets idle 2/12. Testes dirigidos; T-SMOKE com SPI/PLL é futuro.

| Test ID | Objetivo / fluxo | Checkers | Coverage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| T-BOOT-SMOKE | minisoc_smoke_test: reset 8 ciclos + 32 de observação. PASS, seed 1; 1 pulso, 39 períodos medidos, 20 ns. | CHK-01/05 | Coverage futura; logs PASS e waveform gerada; medidas pendentes. |
| T-CLK-RST | minisoc_clock_reset_test: bootstrap + resets idle 2/12 ciclos. PASS, seed 1; 3 pulsos, 85 períodos medidos, 43 ns. | CHK-01/05 | Coverage futura; logs PASS e waveform gerada; medidas pendentes. |
| T-SMOKE (futuro) | Reset → configuração SPI/PLL → operação básica do DUT. | CHK-01/02/05 | COV-01/02/05 |
| T-AES-E2E | Fluxo completo: configuração SPI → escrita na memória → processamento AES → leitura e comparação dos resultados. | CHK-02/03/04/06 | COV-02/03/04/06 |
| T-RST-RUN | Aplicar reset durante operação AES e verificar a recuperação do sistema. | CHK-01/07 | COV-01/09 |
| T-RANDOM | Executar variações constrained-random de dados, modos AES, chaves e configurações válidas. | Todos aplicáveis | COV-02 a COV-08 |
| T-PLL | Exercitar enable/disable, divisores /1, /2, /4 e /8 e transições de lock. | CHK-01/05 | COV-05 |
| T-SPI | Verificar leitura/escrita dos registradores e comandos de configuração. | CHK-02 | COV-02 |
| T-MEM | Exercitar leitura/escrita, endereços limites e padrões de dados na memória. | CHK-04 | COV-03 |
| T-OWNERSHIP | Alternar o proprietário da memória entre interface externa e AES, verificando a exclusividade de acesso. | CHK-04/06 | COV-03/06 |
| T-AES-MULTI | Processar 1, 2, valores intermediários e 256 blocos AES, verificando os resultados in-place. | CHK-03/04/07/08 | COV-04/07/08 |
| T-AES-ERROR | Aplicar MODE e NUM_BLOCKS inválidos, verificando a indicação de ERROR. | CHK-02/07 | COV-08 |
| T-AES-MODES | Exercitar os seis modos AES-128, com criptografia e decriptação conforme suportado. | CHK-03/07 | COV-04/08 |

# Rastreabilidade e critérios de closure

CRITÉRIO DE FECHAMENTO PARCIAL P0/P1: executar cada teste selecionado, sem erros/fatais e com STAGE1_PASS. Ambos aprovados com seed 1; guardar logs/FSDB e registrar o commit usado. Medir clock e resets com cursores. Sem meta de bins/assertions nesta etapa. F01/F02 permanecem parciais.

| Feature | Stimuli / Testes | Checker | Coverage | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | T-BOOT-SMOKE/T-CLK-RST; ST-RST-01/02; T-RST-RUN futuro | CHK-01 | COV-01 planejada; checagem parcial | PARTIAL |
| F02 | ST-CLK-01; T-BOOT-SMOKE/T-CLK-RST; T-PLL futuro | CHK-05 | COV-05 planejada; checagem parcial | PARTIAL |
| F03 | ST-SPI-01/02/03; T-SPI; T-AES-E2E | CHK-02 | COV-02 | OPEN |
| F04 | ST-MEM-01/02; T-MEM; T-AES-E2E | CHK-04 | COV-03 | OPEN |
| F05 | ST-AES-01/03; T-AES-E2E; T-AES-MODES; T-RANDOM | CHK-03 | COV-04 | OPEN |
| F06 | ST-RST-02; T-RST-RUN | CHK-01 | COV-09 | OPEN |
| F07 | ST-MEM-03; T-OWNERSHIP; T-AES-E2E | CHK-06 | COV-06 | OPEN |
| F08 | ST-AES-02; T-AES-MULTI | CHK-03/08 | COV-07 | OPEN |
| F09 | ST-SPI-03; ST-AES-04; T-AES-ERROR; T-AES-MULTI | CHK-07 | COV-08 | OPEN |
| F10 | ST-CLK-02; T-PLL | CHK-05 | COV-05 | OPEN |

## Critérios mínimos de fechamento

• Nenhum mismatch ou assertion failure sem explicação na regressão final.

• Todos os itens do VPLAN possuem status final e evidência correspondente.

• Coverage funcional planejado fechado para bins válidos; waivers documentados quando necessários.

• Code coverage analisado e holes relevantes tratados ou justificados.

• Regressão reproduzível com comandos, seeds e versão/tag registrados.

• Verification Guide e Verification Report consistentes com o estado final do ambiente.

# Referências

[1] RTL e especificação do sistema de topo fornecidos pelo instrutor.

[2] NIST FIPS 197 – Advanced Encryption Standard (AES).

[3] SystemVerilog Language Reference Manual (LRM).

[4] UVM documentation / simulator documentation adotada no projeto.